Nombre: ____________________________________________                                  Matrícula: __________________________

Reto 2. “Configuración de los equipos de interconexión de la red local de una organización”

“Apegándome al Código de Ética de los Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, me comprometo a que mi actuación en este examen esté regida por la honestidad académica”

Objetivo: Realizar configuraciones de equipos de interconexión para satisfacer las necesidades de conectividad de una organización.

Evidencias: Un archivo en formato ZIP que contiene:

- El archivo de Packet Tracer con la solución implementada.

- Las tablas con la información solicitada.

- Las impresiones de pantalla de cada prueba de conectividad realizada.

Tu tarea es realizar las configuraciones de los equipos de interconexión para tener comunicación hacia el exterior de la red de cobertura local (internet).

Para lograr la conectividad, se sugiere proceder con el siguiente orden:

- Realizar el diseño de red y asignar direcciones IP a las interfaces de los equipos. Escribe en la siguiente tabla: la IP que será utilizada en cada interface al igual que la máscara de subred. (10 puntos)

Por motivos de estandarización se ha decidido que:

- A las Interfaces Giga Ethernet se les asignará la última dirección IP válida de la subred.

- A las Interfaces seriales DCE se les asignará la primera dirección IP válida de la subred.

- A las Interfaces seriales DTE se les asignará la última dirección IP válida de la subred.

- A las PC ‘s se le s asignará cualquier dirección IP valida de la subred y serán asignadas manualmente. Evita duplicar direcciones IP; pues en caso de hacerlo, los equipos tendrán un comportamiento extraño al realizar las pruebas de conectividad.

| Dispositivo | Interface | Dirección IP | Mascara de subred | Default gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSitio1 | g/0/1 |  |  | N/A |
|  | s0/0/0 |  |  | N/A |
| RFrontera | s0/0/0 |  |  | N/A |
|  | s0/1/0 |  |  | N/A |
|  | s0/1/1 |  |  | N/A |
| RSitio2 | g0/0 |  |  | N/A |
|  | s0/0/0 |  |  | N/A |
| Frida | NIC |  |  |  |
| Diego | NIC |  |  |  |

- Configurar los equipos terminales con sus respectivas direcciones IP, Máscaras y Puerta de enlace (10 puntos)

- Configurar los ruteadores:

- Realizar la configuración de hostname, desactivar DNS, activar la encriptación de passwords en cada equipo de interconexión y establecer el password para modo privilegiado como class (10 puntos)

- Realizar la configuración de los passwords de consola y vty como cisco. Configurar la línea vty, con 10 conexiones virtuales. (10 puntos)

- Realizar la configuración de las interfaces de los ruteadores y poner descripción. Configurar las interfaces seriales DCE con un clock rate 128000. (30 puntos)

- Configurar el protocolo de ruteo RIP V2, EIGRP u OSPF (20 puntos)

- Establecer una ruta por default en el ruteador frontera y distribuirla hacia los ruteadores RSitio1 y RSitio2. (10 puntos)

- Para comprobar tu configuración, realiza un ping desde cada una de las PC ‘s del diseño de red a los servidores externos. Si el ping es exitoso, tu configuración está correcta. También realiza un ping entre las PC ‘s.

| Desde | Hacia | Dirección IP | Resultados del ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego | Google.com | 8.8.4.4 |  |
| Diego | Lo1 | 7.1.1.1 |  |
| Frida | Mitec.itesm.mx | 45.60.87.212 |  |
| Frida | Diego |  |  |

e)  Sube a CANVAS tus archivos: Reto2_matrícula.pkt y Reto2_matricula.pdf con las tablas de direcciones utilizadas y las impresiones de pantallas de las pruebas solicitadas.