Actividad 1. “Listas de control de acceso”

Diseña una lista de control de acceso estándar que impida que las computadoras de la subred de Profesores tengan acceso a la subred de Directivos

router(config)#

router(config)#

router(config)#

router(config)#

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso?

router(config)# interface

router(config-if)#

Router A

access-list 5 deny 132.254.89.232 0.0.0.7

access-list 5 permit any

int g0/0

ip access-group 5 out

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | Ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor B | Escolar | 132.254.89.131 | Success |
| Profesor B | Server Directivos | 132.254.89.221 | Fail |
| Profesor B | Alumno A | 132.254.89.1 | Success |
| Profesor B | cnn.com | 151.101.3.5 | Success |