Actividad 2. “Listas de control de acceso extendidas”

En la realización de esta actividad, puedes utilizar la configuración del archivo Act2.pkt para instalar las ACLs y comprobar su funcionamiento correcto.

Utiliza la información de la siguiente gráfica y diseña la lista de control de acceso solicitada.

- Diseña una lista de control de acceso extendida que impida que las computadoras de la subred de Alumnos y Profesores tengan acceso externo a los servicios de WEB del servidor cnn.com. El resto de las direcciones IP pueden acceder sin restricción a todos los servicios de Internet incluyendo todo el tráfico que no sea WEB y se dirija a los servidores de Facebook.com y X.com. Utiliza la configuración del archivo ACL2.pkt para instalar las ACLs y comprobar su funcionamiento correcto.

router(config)#

router(config)#

router(config)#

router(config)#

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso?

router(config)# interface

router(config-if)#

Router B

access-list 100 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 151.101.3.5 eq 80

access-list 100 deny tcp 132.254.89.232 0.0.0.7 host 151.101.3.5 eq 80

access-list 100 permit ip any any

int s0/0/0

ip access-group 100 out

| From | To | IP Address (To) | Web Browser (Fail / Success) | Ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumno B | cnn.com | 151.101.3.5 | Fail | Success |
| Profesor A | cnn.com | 151.101.3.5 | Fail | Success |
| Escolar | cnn.com | 151.101.3.5 | Success | Success |
| Director B | cnn.com | 151.101.3.5 | Success | Success |

| From | To | IP Address (To) | Web Browser (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno B | Facebook.com | 31.13.89.35 | Success |
| Profesor A | X.com | 104.244.42.129 | Success |
| Escolar | Facebook.com | 31.13.89.35 | Success |
| Director B | X.com | 104.244.42.129 | Success |

- Diseña una lista de control de acceso extendida que únicamente permita el acceso al servidor de Finanzas desde cualquier IP asociada con la subred de los Directores pero que impida el acceso a este servidor desde otras direcciones IP. Permite el resto del tráfico. En esta ocasión el servidor de Finanzas al no permitir ningún tipo de tráfico desde direcciones diferentes de Directores dará la impresión de que no existe. Utiliza la configuración del archivo ACL2.pkt para instalar las ACLs y comprobar su funcionamiento correcto.

router(config)#

router(config)#

router(config)#

router(config)#

¿En qué router instalarás esta lista de control de acceso?

router(config)# interface

router(config-if)#

Router A

access-list 120 permit ip 132.254.89.192 0.0.0.31 host 132.254.89.129

access-list 120 deny ip any host 132.254.89.129

access-list 120 permit ip any any

int g0/1

ip access-group 120 out

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Router A

access-list 120 deny ip any host 132.254.89.129

access-list 120 permit ip any any

int s0/0/0

ip access-group 120 in

| From | To | IP Address (To) | Ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno A | Finanzas | 132.254.89.129 | Fail |
| Director A | Finanzas | 132.254.89.129 | Success |
| Profesor A | Finanzas | 132.254.89.129 | Fail |
| Facebook.com | Finanzas | 132.254.89.129 | Fail |

| From | To | IP Address (To) | Ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno A | Escolar | 132.254.89.131 | Success |
| Director A | Escolar | 132.254.89.131 | Success |
| Profesor A | Murillo | 132.254.89.130 | Success |
| X.com | Murillo | 132.254.89.130 | Success |